Szakítóvizsgálat kiértékelése

Lapos, hosszú arányos próbatest

A próbatestet  v  mm vastag lemezből készítettük, a szélessége a vastagság 4-szerese volt. A vizsgálat során a nyúlást a jeltávon mértük. Két diagrammot rögzítettünk. A baloldali diagramot normál-, a jobboldalit finomnyúlásmérővel vettük fel. A jobboldali diagram csak a kísérlet kezdeti szakaszát mutatja. A baloldali diagramm vízszintes léptéke  x  mm/mm, a jobboldalié  y  mm/mm. A függőleges lépték mindkét diagrammon  z  N/mm. A szakadás helyén a próbatest szélessége és vastagsága egyaránt az eredeti méret  c -szeresére csökkent.

A méret és a léptékek konkrét értékeit az alábbi táblázat tartalmazza. Önnek azt a sorszámú adatsort kell használnia, ahányadik napján született a hónapnak.

| tipus | v | x | y | z | c |  | tipus | v | x | y | z | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm/mm |  | N/mm |  |  |  | mm | Mm/mm |  | N/mm |  |
| 1 | 6 | 0,5 | 0,012 | 310 | 0,76 |  | 17 | 10 | 0,8 | 0,02 | 2500 | 0,78 |
| 2 | 5 | 0,45 | 0,012 | 250 | 0,77 |  | 18 | 5 | 0,4 | 0,012 | 730 | 0,79 |
| 3 | 10 | 1 | 0,023 | 1000 | 0,75 |  | 19 | 10 | 0,6 | 0,024 | 3000 | 0,81 |
| 4 | 10 | 1 | 0,013 | 1000 | 0,77 |  | 20 | 8 | 0,5 | 0,02 | 2000 | 0,81 |
| 5 | 4 | 0,3 | 0,01 | 175 | 0,75 |  | 21 | 8 | 0,55 | 0,02 | 2000 | 0,8 |
| 6 | 8 | 0,75 | 0,02 | 700 | 0,77 |  | 22 | 5 | 0,25 | 0,013 | 800 | 0,82 |
| 7 | 6 | 0,5 | 0,016 | 420 | 0,76 |  | 23 | 10 | 0,5 | 0,028 | 3500 | 0,82 |
| 8 | 5 | 0,4 | 0,008 | 300 | 0,78 |  | 24 | 6 | 0,3 | 0,0175 | 1300 | 0,83 |
| 9 | 5 | 0,5 | 0,008 | 300 | 0,75 |  | 25 | 4 | 0,2 | 0,012 | 600 | 0,83 |
| 10 | 6 | 0,6 | 0,01 | 460 | 0,76 |  | 26 | 5 | 0,25 | 0,0165 | 1000 | 0,84 |
| 11 | 8 | 0,7 | 0,025 | 850 | 0,75 |  | 27 | 4 | 0,18 | 0,013 | 650 | 0,84 |
| 12 | 4 | 0,35 | 0,007 | 215 | 0,78 |  | 28 | 6 | 0,25 | 0,02 | 1500 | 0,85 |
| 13 | 8 | 0,8 | 0,014 | 860 | 0,77 |  | 29 | 8 | 0,5 | 0,03 | 3000 | 0,85 |
| 14 | 6 | 0,5 | 0,013 | 600 | 0,79 |  | 30 | 5 | 0,2 | 0,02 | 1220 | 0,86 |
| 15 | 4 | 0,25 | 0,008 | 400 | 0,8 |  | 31 | 4 | 0,15 | 0,016 | 800 | 0,86 |
| 16 | 8 | 0,6 | 0,016 | 1600 | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |

(A baloldali diagram görbe alatti területe 5882 mm2. A méretek leolvasásához ne használjon vonalzót, az ábra milliméter beosztását vegye figyelembe.)

A mellékelt feladatlap felhasználásával végezze el a mérés kiértékelését!

1. feladat – BAGAT11NNC					Név: ………………………………….

| Neptun kód, vagy a feladat sorszáma: |  |
| --- | --- |

A szabványos anyagjellemzők számítása: A számítás menete; Eredmény. Egyezményes folyáshatár, Rp0,2. Szakítószilárdság, Rm. Szakadási nyúlás, A10. Kontrakció, Z.

Egyéb jellemzők (1) A számítás menete; Eredmény. Kontrakciós szilárdság, Ru. Egyenletes nyúlás, Ae.

Egyéb jellemzők (2) A számítás menete; Eredmény. Valódi feszültség az egyenletes nyúlás határán, R’m. Rugalmassági modulusz, E.

Egyéb jellemzők (3) A számítás menete; Eredmény. A rugalmas alakváltozási munka a szakadás pillanatában, We. A maradó alakváltozási munka a teljes vizsgálat során , Wp.