Szakítóvizsgálat

A vizsgálat célja: az anyagok egytengelyű húzó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása

Szakító próbatestek

A szakítóvizsgálat első lépése a vizsgálandó anyagból álló próbatest alakjának és méretének meghatározása, melyek annak a terméknek az alakjától és méreteitől függnek, amelyek mechanikai tulajdonságait meg kell határozni.

A próbatesttel szemben támasztott követelmények:

- reprezentálja a vizsgálandó anyagtételt;

- fejkiképzése illeszkedjen a rendelkezésre álló szakítógéphez;

- szakítandó keresztmetszete, a várható szilárdság figyelembevételével, illeszkedjen a szakítógép méréshatárához;

- alakja tegye lehetővé a vizsgálni kívánt paraméterek meghatározását.

A próbatestek keresztmetszete lehet kör, négyzet, derékszögű négyszög, körgyűrű vagy kivételes esetben más alakú.

A leghasználatosabb szakító próbatest-típusokat a 1.1. ábra mutatja.

1.1 ábra

a, befogófej típusok; b, különböző típusú próbatestek;

c, gyártmányokra jellemző próbatestek

Az olyan próbatesteket, amelyek geometriailag hasonlóak, valamint keresztmetszetük és jel-távolságúk között meghatározott összefüggés van, arányos próbatesteknek nevezzük. Az arányos próbatestek jeltávolsága és keresztmetszete között a következő az összefüggés:

L0=kS0

A k: szorzó értéke rövid szabványos arányos próbatest esetében 5,65; hosszú szabványos arányos próbatest esetében pedig 11,3.

Szabványos hengeres próbapálcák:

Egy hengeres szakító próbatest jellemző méreteit a 1.2. ábra mutatja.

1.2 ábra A hengeres szakító próbatest jellemző méretei

Lo	eredeti jeltávolság (terhelés megkezdése előtti jeltávolság)

Lu	végső jeltávolság (szakadás utáni jeltávolság; a két darabot úgy kell egymáshoz illeszteni, hogy tengelyeik egy egyenesbe essenek.)

Lt	a próbatest teljes hossza

Lc	a párhuzamos szakasz hossza

do	a próbatest átmérője a vizsgálat megkezdésekor

So	a próbatest keresztmetszete a vizsgálat megkezdésekor

Su	a próbatest keresztmetszete a szakadás után

A rövid arányos szabványos hengeres próbatest esetében L0= 5 d0, valamint hosszú arányos szabványos hengeres próbatest esetében L0= 10d0.

A szakítóvizsgálat során meghatározható anyagjellemzők:

Alakíthatósági jellemzők:

Szakadási nyúlás:	A=Lu−L0L0⋅100%

Egyenletes nyúlás:	Am=Lm−L0L0⋅100%

Fajlagos keresztmetszetcsökkenés (kontrakció):	Z=S0−SuS0⋅100%

Szilárdsági jellemzők:

Folyáshatár kifejezett folyást mutató anyagoknál:

Felső folyáshatár:		ReH=FeHS0		mértékegység: N/mm2

Alsó Folyáshatár:		ReL=FeLS0		mértékegység: N/mm2

Kifejezett folyást nem mutató anyagoknál:

Egyezményes folyáshatár:		Rp0,2=Fp0,2S0		mértékegység: N/mm2

Szakítószilárdság:		Rm=FmS0		mértékegység: N/mm2

Kontrakciós feszültség: 		Ru=FuSu		mértékegység: N/mm2

A szakítógép

A szakítógép három fő funkciója a következő:

- a próbatest befogása;

- terhelése;

- az erő és az alakváltozás mérése, annak kijelzése és kiíratása.

A szakítógép mechanikus vagy hidraulikus hajtású lehet. A szakítógéppel szembeni követelmények a következők:

  - a próbatesthez képest nagy merevség;

  - a próbatesthez illeszkedő befogószerkezet;

  - erőmérési és regisztrálási lehetőség;

  - a befogófej mozgásának mérése és regisztrálása (durva nyúlás mérése);

  - próbatestre illeszkedő útadós (nyúlásmérős) regisztrálási lehetőség (finom nyúl
rése).

  - szabályozható sebesség;

A szakítódiagram:

1.3 ábra különböző anyagok szakító diagramja

1.4 ábra Lágy acél szakítódiagramja és a diagram jellemző szakaszai

ö- összes nyúlás; m- maradó nyúlás; r- rugalmas nyúlás

A mérés menete röviden:

A vizsgálatra előkészített próbatestek jellemző méreteit tolómérővel lemérjük. Bejelöljük a próbatesten a jeltávolságot. A jeltávozott próbatestet a szakítógépbe fogjuk, elhelyezzük rajta a finom nyúlásmérőt, és állandó sebességgel elszakítjuk. A vizsgálat során szakítódiagramot veszünk fel, melyet kiértékelünk.

Fogalom tár:

Szakítóvizsgálat: a vizsgálandó anyagból készített próbatestet állandó sebességgel húzva elszakítjuk, miközben mérjük a próbatest megnyúlását és a próbatest alakításához szükséges erőt.

Szakítószilárdság: a szakítóvizsgálat során mért legnagyobb erő és a kiinduló keresztmetszet hányadosa.

Valódi feszültség: a vizsgálat során egy adott pillanatban mérhető erő és az ehhez tartozó pillanatnyi keresztmetszet hányadosát értjük.

Fiktív feszültség:az adott pillanatban mért erő és a kiinduló keresztmetszet hányadosa.

Kontrakció: a szakadáshelyén a szakadás előtt kialakuló keresztmetszet csökkenés.

Szakadási feszültség: a szakadás pillanatában mért erő és a szakadás után mért keresztmetszet hányadosa.

Alsó folyáshatár: a folyás közben mért legkisebb terhelő erő és a kiinduló keresztmetszet hányadosa.

Felső folyáshatár: a folyás közben mért legnagyobb terhelő erő és a kiinduló keresztmetszet hányadosa.

Egyezményes folyáshatár: a 0,2%-os maradó alakváltozáshoz tartozó erő és a kiinduló keresztmetszet hányadosa.

Jeltávolság: a próbatest vizsgálati hosszán kijelölt szakasz, melyet az alakváltozási jellemzők számításánál kiindulási hossznak tekintünk.

Szakító erő: a szakadás pillanatában mért erő.

Maximális erő: a vizsgálat során mért legnagyobb pillanatnyi erő.

Egyenletes nyúlás: a folyáshatár és a maximális erő közti szakasz a diagramon. A vizsgálat során megfigyelhető, hogy ebben a szakaszban a maximális erő eléréséig az alakváltozás jelentős, de minden keresztmetszetben azonos mértékű, tehát a próbatest mindenhol az eredeti keresztmetszet méretei változnak csupán. (nincs keresztmetszet torzulás)

Rugalmas alakváltozás: a terhelést megszüntetve a próbatest nem szenved alakváltozást.

Maradó alakváltozás: a test alakváltozása, torzulása a terhelés megszüntetése után.

Feszültség: a felületegységre ható belső erő.

Rugalmassági modulus: (anyagjellemző), merevségre, rugalmas alakváltozásra történő méretezés anyagjellemzője.

Rövid arányos próbatest (hengeres): A próbatest jeltávolsága az átmérő ötszöröse.

Hosszú arányos próbatest (hengeres): A próbatest jeltávolsága az átmérő tízszerese.