Vas-karbon ötvözetek egyensúlyi diagramja

A vas-karbon egyensúlyi diagram alapvető fontosságú a vasötvözetek tárgyalásánál. Az Fe-C ötvözetekre vonatkozó ismereteket általában kettős (iker) diagramban tüntetik fel (metastabil és stabil rendszer), amelyet első kidolgozóiról Heyn-Charpy-diagramnak is hívnak. A mérési módszerek és műszerek tökéletesedése folytán egyes adatait (hőmérséklet, karbontartalom) többször javították, módosították. Tantárgyunkon belül a jobb érthetőség kedvéért külön tárgyaljuk a metastabil és a stabil vas-karbon egyensúlyi diagramot.

A Fe-Fe3C diagramot metastabil egyensúlyi diagramnak nevezzük. Ennek oka, hogy a vasötvözetekben a karbon kétféle alakban fordul elő. Egyrészt, mint szabad C, grafit, másrészt Fe3C vegyületben, vaskarbidként, kötött C formában. A vaskarbid 400ºC-nál nagyobb hőmérsékleten, a hőmérséklet nagyságával csökkenő, de viszonylag hosszú ideig izzítva felbomlik, belőle elemi temper-szén válik ki és ferrit, illetve ausztenit marad vissza.

A lehűlési görbék tanulmányozása során már megismertük a színvas dermedése és hűlése közben bekövetkező kristályosodásának és szilárd halmazállapotában létrejövő átkristályosodásának allotróp módosulatait és kritikus hőmérsékleteit. Ezek a kritikus hőmérsékletek szerepelnek a Fe-Fe3C egyensúlyi diagramban, melynek alapvonalára (vízszintes tengelyére) a C tartalom %-ait tüntetjük fel. Ebben a rendszerben tehát az első (baloldali) függőleges a színvasat, az utolsó függőleges pedig a vaskarbidot jelenti. A diagram vízszintes tengelyét 6,67% széntartalomig ábrázoljuk (amely a vaskarbid széntartalmából adódik). Az 1. ábrán az Fe-Fe3C metastabil egyensúlyi diagram látható, amely a rendszerben

kialakuló fázisokat ábrázolja.

1.ábra Fe-Fe3C metastabil egyensúlyi diagram

A Fe- Fe3C metastabil egyensúlyi diagram az egyensúlyi diagramoknál megismert korlátolt oldóképességet és szilárd halmazállapotban kiválást feltüntető diagramhoz hasonló. A különbség az, hogy a jobb oldalon nem a szilárd oldat mezője, hanem fémes vegyület egyenese határolja, amely a vaskarbid (Fe3C). Másik eltérés az, hogy a 0,1-0,5% C-tartalmú ötvözeteknél 1400˚C fölött peritektikus reakció megy végbe. Az igen magas hőmérsékleten (1493˚C) lefolyó reakció az atomok élénk hőmozgása és a nagy diffúziós sebesség miatt mindig homogén γ-szilárd oldat keletkezését eredményezi.

Legjellegzetesebb különbség a GOSE kétágú görbe megjelenése a diagramban. Az S pont környezete hasonló a C pontéhoz.

A C pontnál 4,3% C-tartalmú olvadék eutektikus átalakulás történik, vagyis a homogén olvadék állandó hőmérsékleten (1147˚C-on) két szilárd fázisra (γ-szilárd oldat és Fe3C) bomlik. A 2,06-4,3% közötti karbontartalomú ötvözeteket hipoeutektikusnak, még a 4,3% feletti karbontartalmúakat hipereutektikus ötvözeteknek nevezzük.

Ahogyan az eutektikus átalakulást jelző C pontnál az olvadék (szabadságfoka=0 Gibbs féle fázisszabály) két szilárd fázisra bomlik, úgy az S pontnak megfelelő 0,8% C-tartalmú γ szilárd oldat is 723˚C hőmérsékleten két fázisúvá alakul át (α-szilárdoldat Fe3C) keveréke lesz. Az S-pontnak megfelelő összetételű (0,8%) ötvözetet eutektoidos ötvözetnek nevezzük. Azokat az ötvözeteket melyek karbontartalma 0,8% alatt van hipoeutektoidosnak, a 0,8-2,06% közötti karbontartalmúakat hipereutektoidosnak nevezzük.

A baloldali likviduszág, a homogén olvadék karbontartalmat jelzi, hasonlóképp a GOS vonal a homogén γ szilárd oldat karbontartalmat mutatja. A jobboldali likviduszgörbe az olvadék korlátolt oldóképességét, míg az SE görbe a γ szilárd oldat korlátolt oldóképességét ábrázolja. A hőmérséklet csökkenése vaskarbid kiválásához vezet. A 2. ábrán ez említett átalakulások jól nyomon követhetők.

2.ábra Fe-Fe3C metastabil egyensúlyi diagram bal alsó sarka

A vasötvözetek szövetszerkezetét mikroszkóp segítségével vizsgálhatjuk. A szövetelemek lehetnek egy vagy kétfázisúak. Szilárdoldatok és vegyületek egy fázisú szövetelemek, míg az eutektikum és az eutektoid mindig kétfázisú. A vas-karbid rendszerben a szolidusz görbe valamint a GOSE görbe által határolt területen található homogén szilárdoldat az ausztenit (A), a GPQ görbe és a színvas függőlegese közötti területen megjelenő homogén szilárd oldat pedig a ferrit (F). A diagramban található vegyületet cementitnek nevezzük, képződési hőmérséklettől függően (1147˚C felett) primer cementit (CI), (723˚C-1147˚C között) szekunder cementit (CII), (723˚C alatt) tercier cementit (CIII). Az eutektikum szövetelem neve ledeburit (L), az eutektoidé pedig perlit (P).

3. ábra Fe-Fe3C metastabil egyensúlyi diagram

A kialakult szövetelemeket és fázisaikat az 1. táblázat foglalja össze.

1.táblázat

| Szövetelem | Fázisa(i) | Képződési hőmérséklet |
| --- | --- | --- |
| Ausztenit (A) | γ | Likvidusz vonal alatt |
| Ferrit (F) | α | GOS vonal alatt |
| Perlit (P) | α +Fe3C | 723 ˚C |
| Ledeburit (L) | γ+ Fe3C | 1147 ˚C |
| primer cementit (CI) | Fe3C | CD vonal alatt |
| szekunder cementit (CII) | Fe3C | SE vonal alatt |
| tercier cementit (CIII) | Fe3C | PQ vonal alatt |

Hogyan határozunk meg egy adott C0=1,5% koncentrációjú ötvözet fázisainak mennyiségét az emelőszabály alkalmazásával? Az I ötvözetjelző vonalat az adott koncentrációjú ötvözetnél a diagramban jelöltük. Az első keresett hőmérsékleten (723+ΔT˚C) konódát húztunk, melynek jobb oldali szakasza az γ szilárd oldat mennyiségével, bal oldali szakasza az Fe3C-vel arányos. Ebből az γ szilárd oldat mennyisége az arányokból számítva a jobboldali kar hosszának (6,67-1,5) és a teljes kar hosszának (6,67-0,8) hányadosa százalékban. Az elvégzett számításokat különböző hőmérsékletekre részletesen a 2. táblázatban foglaltuk össze.

4. ábra Fe-Fe3C metastabil egyensúlyi diagram

2. táblázat

| Hőmérséklet | Jelenlévő fázis(ok) | Fázisok összetétele [%] | Fázisok mennyisége [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 723+ΔT˚C | γ+Fe3C | γ=0,8% Fe3C=6,67% | γ=6,67−1,56,67−0,8⋅100=88%; Fe3C=1,5−0,86,67−0,8⋅100=12% |
| 723-ΔT˚C | α+Fe3C | α=0,025% Fe3C=6,67% | α=6,67−1,56,67−0,025⋅100=78%; Fe3C=1,5−0,0256,67−0,025⋅100=22% |
| 20˚C | α +Fe3C | α=0,006% Fe3C=6,67% | α=6,67−1,56,67−0,006⋅100=77,6%; Fe3C=1,5−0,0066,67−0,006⋅100=22,4% |
| 1147˚C | γ | γ=1,5% | γ=100% |
| 1500˚C | Olvadék | Olvadék=1,5% | Olvadék=100% |

A stabil rendszer a metastabil rendszer ismeretében az analógia alapján könnyen megérthető. A metastabil rendszerben a korlátolt oldódás következtében keletkező karbid (primer, szekunder és tercier cementit ) helyett grafit (primer, szekunder, tercier grafit) képződik. A stabil rendszerben keletkező eutektikumot az őt alkotó fázisok (A(), grafit) miatt Grafit eutektikumnak, valamint az eutektoidot, grafitos eutektoidnak nevezzük. A grafit C-tartalma 100%, míg a vaskarbid 6,67%-ot tartalmaz. Az 5. ábra az Fe-C stabil rendszert ábrázolja, a diagram tartalmazza az összes elméletileg kialakuló szövetelemet (zárójelben jelöltük a jelenlévő fázisokat). Megjegyezzük azonban, hogy ebben a rendszerben gyakorlati jelentőséggel csak az öntöttvasak bírnak.

5. ábra Vas-karbon egyensúlyi diagram

A kialakult szövetelemeket és fázisaikat a 3. táblázat foglalja össze.

3. táblázat

| Szövetelem | Fázisa(i) | Képződési hőmérséklet |
| --- | --- | --- |
| Ausztenit (A) | γ | Likvidusz vonal alatt |
| Ferrit (F) | α | GOS vonal alatt |
| Grafitos eutektoid (GE) | α +Grafit | 738 ˚C |
| Grafit eutektikum (GE) | γ+Grafit | 1153 ˚C |
| primer grafit (GI) | Grafit | CD vonal alatt |
| szekunder grafit (GII) | Grafit | SE vonal alatt |
| tercier grafit (GIII) | Grafit | PQ vonal alatt |

Végezzünk számításokat stabil rendszer fázisainak meghatározására a C0=3,2% koncentrációjú ötvözet esetében a táblázatban adott hőmérsékleteken.

4. táblázat

| Hőmérséklet | Jelenlévő fázis(ok) | Fázisok összetétele [%] | Fázisok mennyisége [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1153-ΔT˚C | γ+G | γ=2,03% G=100% | γ=100−3,2100−2,03⋅100=99%; G=3,2−2,03100−2,03⋅100=1% |
| 1153+ΔT˚C | γ+Olvadék | γ=2,03% Olvadék=4,25% | γ=4,25−3,24,25−2,03⋅100=47%; Olv=3,2−2,034,25−2,03⋅100=53% |
| 20˚C | α+G | α=0,006% G=100% | α=100−3,2100−0,006⋅100=97%; G=3,2−0,006100−0,006⋅100=3% |
| 738-ΔT˚C | α+G | α=0,025% G=100% | α=100−3,2100−0,025⋅100=96,8%; G=3,2−0,025100−0,025⋅100=3,% |
| 738+ΔT˚C | γ+G | γ=0,69% G=100% | γ=100−3,2100−0,69⋅100=97,5%; G=3,2−0,69100−0,69⋅100=2,5% |

Határozzuk meg, hogy mennyi Grafit eutektikum képződik a képződés hőmérsékletén?

Mivel a Grafit eutektikum olvadékból képződik, ezért ennek meghatározásánál az eutektikus hőmérséklet feletti olvadék mennyiségét kell tudni.

Vagyis az Olvadék mennyisége 1153+ΔT˚C hőmérsékleten egyenlő az 1153-ΔT˚C hőmérsékleten jelenlévő eutektikum mennyiségével. Tehát a képződés hőmérsékletén 53% eutektikum.