Acélok hőkezelése – Az átedzhetőség és vizsgálata

A hőkezelés az acél szövetszerkezetének és egyben tulajdonságainak megváltoztatása miatt végzett tervszerű hevítési és hűtési ciklusokból álló folyamat.

A hevítési módokkal, az ausztenitesítéssel már részletesen foglalkoztunk az acélok nem egyensúlyi hevítése című gyakorlaton, valamint a nem egyensúlyi hűtésekkel is megismerkedtünk (C-görbék).

Egyik jellemző hőkezelési technológia az edzés. Edzhetőségen elméletileg, az acél edzéssel elérhető keménységét értjük. Ez igen kisméretű alkatrészek esetén a martenzites szövet keménységét jelenti, vagyis az edzhetőség kizárólag az acél ausztenitjében oldott karbontartalom függvénye (1.ábra) (C>0,25%), az edződés pedig az összetételtől, az ausztenitesítés hőmérsékletétől és az edzési technológiától, azaz a hűtés erélyességétől függ.

1. ábra Martenzit keménysége a széntartalom függvényében

A gyakorlatban egy acélminőség átedzhetősége annak a körszelvényű rúdnak az átmérőjével egyezik, mely adott edzési technológia mellett a középvonalában még éppen 50%-ban martenzitté alakul. Az edzéskor keletkezett martenzit kémiai összetétele megegyezik annak az ausztenitnek az összetételével, amelyből keletkezett.

A martenzitet az ausztenit folyamatos túlhűtésével hozzuk létre. Az átalakulás eredményessége miatt a hűtési sebesség lényeges. Tisztán martenzites szövetszerkezetet (amennyiben a kis mennyiségű maradék ausztenitet nem tekintjük) akkor kapunk, ha az acél Ms hőmérsékletig vkrf-nél nagyobb hűtési sebességgel hűl s utána bármilyen sebességgel, de azonnal Mf hőmérsékletig.

Bármilyen edzőközeget választunk is, az acél felülete mindenképpen gyorsabban hűl, mint a belső része. A darab belsejének hűlése annál inkább elmarad a felület hűtéséhez képest, minél nagyobb a darab keresztmetszete, illetve minél kisebb a hűtőközeg időegység alatti hőelvonása és az acél hővezető képessége.

Az acél átedződő szelvényátmérőjét közelítő pontossággal kísérleti módszerekkel, illetve számítással meghatározhatjuk. Az acél átedzhetőségét jelentősen javítják a karbidképző ötvözők (Mn, Cr, Mo) 11.ábra.

Jominy vizsgálat, az átedzhető átmérő meghatározására

(„MSZ 9770” (régi), illetve az „MSZ EN ISO 642”–es szabványban található meg)

A minősítendő acéladagból Ø25x100mm-es próbát forgácsolnak (2.ábra). A próbát ausztenitesítik, majd a próba véglapját folyamatosan vízsugárral hűtik (3.ábra). A véglap a vízsugár hatására beedződik, a véglaptól távolodva a hűtési sebesség egyre csökken. A próba lehűtése után egyik alkotóján síklapot köszörülnek keménységmérés céljára. A próba keménységét a véglaptól való távolság függvényében ábrázolva egy görbét kapunk, amit Jominy görbének nevezünk (5.ábra). A Jominy görbe a próbatest keménységét mutatja a véglaptávolság függvényében.

| 2.ábra Jominy próbatest 4.ábra Jominy próbatest felköszörült síkján a keménységmérési pontok | 5.ábra Jominy görbe |
| --- | --- |

| 3.ábra Próbatest hűtése | A próbatest hossza mentén a hűtési sebesség változik. A próbatest különböző pontjaihoz tehát a véglaptávolság függvényében különböző hűtési sebességeket rendelhetünk, melyeket a folyamatos hűtési görbébe berajzolva megkaphatjuk a mért keménység szerinti szövetszerkezetet. A 6.ábrán jelölt A pont a próbatest véglapján található, mely a legnagyobb hűtési sebességgel hűlt. A C-görbén ezt a sebességet berajzolva a kialakult szövetszerkezet martenzit. A következő pont, a véglaphoz közeli B pont, de ez a pont már természetesen lassabban hűlt így a kialakult szövetszerkezet martezit és perlit. Ugyanígy leolvasható a C és D pont, ahol finomlemezes perlit, illetve egyensúlyihoz közeli perlit képződik. |
| --- | --- |

| 7. ábra különböző karbontartalmú ötvözetlen acélok Jominy görbéi 8.ábra Közel azonos karbontartalmú különbözően ötvözött acélok Jominy görbéi | 6.ábra Jominy vizsgálat |
| --- | --- |

Mivel a martenzit keménysége a karbontartalom függvénye, a különböző karbontartalmú ötvözetlen acélok Jominy görbéi hasonlóak egymáshoz, de a keménységük különböző (7.ábra). Az azonos karbontartalmú, de különbözően ötvözött acélok Jominy görbéi viszont a véglapon azonos keménységűek, de a véglaptávolság függvényében a keménységük eltérő (8.ábra).

| 9.ábra Jominy sáv | Mivel az acélminőségek karbon-, ötvöző- és szennyező tartalma is „tól-ig” határértékkel van megadva, egy acélminőség nem jellemezhető egyetlen Jominy görbével, csak két görbe által határolt sávval (9.ábra). Az acélminőség valamennyi adagjának Jominy görbéje a sávba esik. |
| --- | --- |

Az átedzhető keresztmetszet meghatározására három különböző módszert mutatunk be egy adott acélminőség esetén, olajedzésre.

1. Átedzhető átmérő meghatározása Grossman módszerrel

Egy olyan átedzhető szelvényátmérőt határoz meg, mely független a hűtés módjától. Az így meghatározott ideálisan átedzhető átmérő (Did) jellemző az acélra. A Did tehát annak a kör keresztmetszetű rúdnak az átmérője, melynek a közepe még 50% martenzitet tartalmaz, ha felülete ideális hűtőközegbe merítve időszükséglet nélkül a folyadék hőmérsékletére hűl. A Did ismeretében valamint a hűtőközeg erélyességének ismeretében a valódi átedzhető átmérő (Dval) meghatározható

A hűtés erélyességét (relatív hőátadási számot) „H” a hűtőközeg hőátadási tényezőjének és a fém hővezető képességének (α [J mm-2 s ˚C]; λ [J mm-1 s ˚C]) hányadosával (H=α/2λ [mm-1]) adjuk meg. A hőátadási tényező függ a hűtőközeg hővezető képességétől, viszkozitásától, áramlásától és a darab felületi viszonyaitól (1.táblázat).

1. táblázat A hűtőközegek erélyessége

Először ötvözetlen acélra a következő összefüggéssel meghatározzuk az ideális kritikus átmérőt:

Didkrit=8C%[mm]				(1)

Majd korrekciót alkalmazunk az ausztenit szemcseméretének figyelembe vételére, ahol n az ausztenit szemcseméretének jelzőszáma:

Didkorr=1,08(8−n)⋅Didkrit[mm]				(2)

Az ötvözők átedzhetőségre gyakorolt hatását figyelembe véve az ideális átedzhető átmérő.

Ezt követően az ötvözők figyelembevételére szorzótényezőket alkalmazunk:

Did=Didkorr⋅(1+4,1Mn%)⋅(1+2,33Cr%)⋅(1+2,83P%)⋅(1+0,64Si%)(1+0,52Ni%)⋅(1+3,14Mo%)⋅(1+0,27Cu%)⋅(1−0,62S%)[mm]		(3)

Did=1,08(8−n)⋅8C%⋅(1+4,1Mn%)⋅(1+2,33Cr%)⋅(1+2,83P%)⋅(1+0,64Si%)(1+0,52Ni%)⋅(1+3,14Mo%)⋅(1+0,27Cu%)⋅(1−0,62S%)[mm]	(4)

Az ideális átmérőből a hűtőközeg kiválasztásával (1.táblázat) a valódi átmérőt a 12.ábra nomogramja alapján határozzuk meg.

1.1.Példa Grossman módszer alkalmazására

| 10.ábra Ideális kritikus átmérő meghatározása (Didkrit) | 11.ábra Az ötvözők figyelembevétele, szorzófaktorokkal (fötv1, fötv2,…fötvn) átedzhetőségi szempontból |
| --- | --- |

Az ausztenit szemcsenagysága n=6

Az acél összetétele, valamint a szorzófaktorok a nomogramból (11.ábra) a 2.táblázat szerint

2.táblázat Szorzófaktorok

| Kémiai összetétel % |  | Szorzófaktor 11.ábra alapján |
| --- | --- | --- |
| C% | 0,4 | Didkorr=1,08(8−n)⋅8C%=5,9mm |
| Si% | 0,3 | fSi=1,19 |
| Mn% | 0,6 | fMn=3,46 |
| Cr% | 1,0 | fCr=3,33 |

Did=Didkorr⋅fSi⋅fMn⋅fCr⋅fMo=5,9⋅1,19⋅3,46⋅3,33=80,9mm

| 12.ábra Valódi átedzhető átmérő meghatározása | Az ideális kritikus átmérőből a valódi átedzhető átmérő meghatározása nomogram segítségével (12.ábra), ha a hűtőközeg olaj (1.táblázat) H=0,4 [mm-1] és a számított ideális átmérő Did=80,9 [mm] a valódi átedzhető átmérő Dvalódi=38 [mm]. |
| --- | --- |

2. Átedzhető átmérő meghatározása a Jominy görbe alapján, nomogram segítségével

Egy gyakorlati példán keresztül:

| - az adott karbontaralmú acél (3.táblázat) 50% martenzittartalomhoz tartozó keménységének meghatározása (13.ábra) - az adott acél Jominy görbéjén az 50%-hoz tartozó keménységértékhez tartozó véglaptávolság meghatározása (14.ábra) - nomogram segítségével a véglaptávolsághoz tartozó átedzhető átmérő leolvasása (15.ábra) olajhűtés (H=0,4mm-1) esetén, tehát: D=38 mm | 3.táblázat A vizsgált acél kémiai összetétele Kémiai összetétel %. C%; 0,4. Si%; 0,3. Mn%; 0,6. Cr%; 1,0. |
| --- | --- |

| 13. ábra 0,4% C tartalmú acél keménysége 50% martenzittartalomnál | 14. ábra a vizsgált acél Jominy görbéje a Jominy sávban |
| --- | --- |
| 15.ábra A kritikus átmérő meghatározása a Jominy görbe és a hűtőközeg relatív hűtőképességének ismeretében |  |

3. Átedzhető átmérő meghatározása E. Just módszerével

E. Just a Jominy kísérletek alapján olyan módszert dolgozott ki, melynek segítségével a keménység számszerű értékeit kapjuk meg a véglaptól mért távolság függvényében.

A módszer az 4.táblázat szerinti összetétel határok között érvényes

4.táblázat E.Just számító képlethez használható összetételek

| Kémiai összetétel % |  |
| --- | --- |
| C% | 0,13-0,55 |
| Si% | 0,15-1,4 |
| Mn% | 0,4-1,78 |
| Cr% | 0,11-2,07 |
| Mo% | 0-0,25 |
| Ni% | 0,01-2,02 |

Ausztenit szemcsenagyság: 5-7

Véglap keménysége: Hmax=60⋅C%+20HRC						(5)

A Jominy görbe egyenlete 6-40 mm véglaptávolság esetén:

H6...40=78⋅C%+22⋅Cr%+21⋅Mn%+6,9⋅Ni%+33⋅Mo%−16,11⋅E+1,17⋅E+18HRC (6)

Ahol E a véglaptól való távolság [mm]

A képletek segítségévek tehát meg tudjuk határozni a Jominy görbét.

3.1. Mintapélda E. Just módszer alkalmazására

Az 5.táblázatban megadott kémiai összetételű acél esetében határozzuk meg az átedzhető átmérőt!

5.táblázat Az acél kémiai összetétele

| Kémiai összetétel % |  |
| --- | --- |
| C% | 0,4 |
| Si% | 0,3 |
| Mn% | 0,6 |
| Cr% | 1,0 |

Hmax=60⋅C%+20HRC=58 [HRC]

H6...40=78⋅C%+22⋅Cr%+21⋅Mn%+6,9⋅Ni%+33⋅Mo%−16,11⋅E+1,17⋅E+18HRC

H6...40=78⋅0,4+22⋅1+21⋅0,6−16,11⋅E+1,17⋅E+18HRC=83,8−16,1⋅E+1,2⋅E[HRC]

Mivel az acél átedzhető átmérőjét akarjuk meghatározni, szükséges az 50% martenzittartalomhoz tartozó keménység meghatározása, ami a 13.ábra alapján 42 [HRC].

Ebből H=42 [HRC]

Visszahelyettesítve az összefüggésbe:

H=83,8−16,1⋅E+1,2⋅E

42=83,8−16,1⋅E+1,2⋅E

E=x

E=x2

0=1,2x2−16,1x+41,8

Másodfokú egyenlet megoldóképletét felhasználva:

x1,2=12,1±259−2002,4x1=9,9x2=3,5

E=x2=3,52=12,25mm

| 16. ábra Nomogram olajedzésre a 12,25 mm Jominy véglaptávolsághoz tartozó átedzhető átmérő 38 mm | Mivel a maximális keménység a minimális távolsághoz tartozó érték, a kisebbik gyökérték ad reális eredményt. A kapott Jominy távolsághoz az átedzhető átmérő meghatározására, olajedzésre a 16. ábra segítségével kaphatunk eredményt. Ami 12,25mm-es Jominy távolsághoz 38 mm-es átmérőt ad olajedzés esetén (H konstans). A különböző H értékekhez különböző nomogramok tartoznak. |
| --- | --- |

Irodalom:

[1] Libertiny Gáborné: Acélok átedzhetőségének meghatározása, Segédlet 1983. AAT

[2] Kisfaludy: Fázisátalakulások a vasötvözetekben, Segédlet 1980. AAT

[3] http://www.quenchtek.com/pdf_files/technical_paper/

Limitations%20of%20the%20Use%20of%20Grossman%20Quench%20Severity%20Factors.pdf

[4] http://www.met.uni-miskolc.hu/education/II_felev/iparitechnologiak/anyag/

Ipari_technologiak_GEMTT262NN/06_Edzhetoseg_sz.pdf

[5] W.D.Callister: Material science and engineering an introduction, John Wiley ans Sons, 2003. USA

[6] Kisfaludy-Réger-Tóth: Szerkezeti anyagok I., BMF 2004. Budapest